Documentatie proiect PMP

Student:Curea Andrei

Descriere: Proiectul consta in controlul jocului Pacman din Python folosind un joystick analog conectat la Arduino, precum si in inregistrarea si vizualizarea ulterioara a datelor de joc pe o pagina web hostata de un ESP32. Datele de joc sunt salvate local si apoi retransmise catre ESP, care le afiseaza prin WiFi intr-o interfata web.

Componente folosite:

- Arduino Uno

- Modul joystick analog (2 axe + buton)

- ESP32 Dev Module

- Cablu USB pentru Arduino

- Cablu USB pentru ESP32

- PC/Laptop

- Telefon mobil (pentru hotspot WiFi

Software:

- Pycharm-Python

- Arduino IDE-C

Controlul jocului Pacman cu joystick (Arduino + Python)

  - Arduino citeste valorile analogice ale joystick-ului (axe X si Y).

  - Valorile sunt trimise prin USB (Serial) catre PC.

In Python, un agent personalizat (JoystickAgent) interpreteaza miscarile joystick-ului si le transforma in directii valide pentru Pacman (North, South, East, West).Controlul este realizat cu smoothing (deadzone + buffer de directie) pentru o miscare fluida in labirint.

Implementare:

- Citire analogica: analogRead() in Arduino

- Comunicare: Serial (USB)

- Control joc: modificare agent Pacman in Python

In timpul rularii jocului, se salveaza intr-un fisier text (telemetry_log.txt) datele relevante:

- timestamp

- pozitia lui Pacman (x, y)

- scorul

- directia dorita si directia curenta

Replay-ul datelor si afisarea lor pe site (ESP32 + WiFi)

- Dupa terminarea jocului, Arduino este deconectat.

- ESP32 se conecteaza la o retea WiFi (hotspot).

- Un script Python citeste fisierul telemetry_log.txt si trimite datele catre ESP32 prin HTTP (POST).

- ESP32 ruleaza un web server si afiseaza datele primite intr-o pagina web accesibila din browser.

Functii afisate pe site:

- Scorul curent

- Pozitia lui Pacman

- Directia dorita / curenta

- Ultima linie de date primita

- Timestamp

Biblioteci si cod extern folosit

Arduino / ESP32

- WiFi.h – conectare la retea WiFi

- WebServer.h – server web HTTP

Python

- pyserial – comunicare Serial cu Arduino

- requests – trimitere date HTTP catre ESP

Tutoriale si resurse

- Documentatie ESP32 WiFi:
https://randomnerdtutorials.com/esp32-web-server-arduino-ide/

- Serial communication Arduino–Python:
https://pyserial.readthedocs.io

- CS188 Pacman Project:
https://inst.eecs.berkeley.edu/~cs188/fa25/projects/proj1/